_____________________________________________________________________________

- JK9600A(B)晶体管多功能筛选仪

- 使

- 用

- 手

- 册

- 目  录

___________________________________概述

１

_____________________主要功能和技术指标

1

_______________________________基本原理

2

___________________________设定操作说明

4

___________________________测试操作说明

7

___________________________显示操作说明

8

_______________________________其它事项

8

_______________________________装箱清单

9

- ___________________________________________________________________

- 概述

- 电子镇流器、节能灯生产厂家大多用图示仪对晶体管进行测试，但图示仪读数不直观，没有自动报警功能，操作极其不便，不适合生产线大批量检测使用。特别是漏电流及耐压测试非常麻烦，多数企业只能抽检，无法全检。而且，图示仪无法测试晶体管开关时间，用其控制质量就显得不够全面。针对这种情况，本所结合电子镇流器的特殊要求，研制出JK9600系列晶体管多功能筛选仪。这是传统图示仪的理想替代产品。

- 主要功能和技术指标

- JK9600A的功能和技术指标

- 测量参数有

- 放大倍数β

- 开关时间（上升时间、存储时间、下降时间）

- 饱和压降ＶＣＥＳ及正向压降ＶＢＥ

- 漏电流ＩＣＥＯ及耐压ＢＶＣＥＯ

- 对测试的开关时间、β进行分档，可显示批号；对V CES、V BE、I CEO、BV CEO进行超限判断，不合格的发出声光报警，并用指示灯指明哪一项不合格。

- 测试条件可按要求自由调节或设定。

- β测试Ib注入电流分三档：0.1mA、1mA、10mA；

- 开关时间测试Ic电流有四档0.5A、0.25A、0.1A、0.05A；对应Ib电流为0.1A、0.05A、0.02A、0.01A；

- VBE、VCES的测量条件同开关时间测试条件；

- 漏电流ICEO测试电压50～650V连续可调；

- 测试范围及精度

- β：		0～99.9				精度	2.5%±3		个字

- VBE、VCES：	0～2V				精度	2.5%±3		个字

- ICEO：		0.1μA～3mA		精度	5%±3		个字

- BVCEO：		50V～650V			精度	2.5%±3		个字

- 开关时间：0.01μS～99.9μS	精度	2.5%±3		个字

- 1

- ___________________________________________________________________

- 分档、超限失效判断依据可自由设置，掉电自动保存，对于不同的管子，有不同的判据，仪器能够同时保存二十组数据，使用时只要调出其中一组就可以，不必每次设定、修改，极大地方便了用户的使用。

- 四窗口数字显示所测数据，读数直观。

- 所有测试、分档、超限判断、不合格报警等工作，全部由内置电脑自动完成，操作人员只要插上晶体管，按一下测试键就可以。

- 整个过程只须1秒钟。

- 既适用于实验室，又适用于生产线快速筛选。

- JK9600B的功能和技术指标

- JK9600B是JK9600A的简化机型，测量参数有：

- 开关时间（只测存储时间），放大倍数β，饱和压降VCES及正向压降VBE。其它功能同JK9600A型。

- 基本原理

- 开关时间

B

A

图　１

- 如图（１）在三极管基极上加上一个方波，当A点为高电平时，三极管

- 导通；当A点为低电平时，三极管截止。A点与B点的波形关系如图（2）：

A

B

- td      tr        ts tf

图　２

- 2

- ___________________________________________________________________

- 其中，td：	延迟时间		tr：	上升时间

- ts：	存储时间		tf：	下降时间

- td+tr=ton		为开启时间

- ts+ft=toff	为关闭时间

- 其中td时间很小，可以忽略。本仪器只测tr，ts，tf。

- 正向压降VBE及饱和压降VCES测试如图（1），当A点为高电平时，三极管导通。把A点与B点的电压信号经取样、A/D转换、微机运算，即得到VBE、VCES值。

放大倍数β测试

Ic

Ic电流取样

Ib

图  3

- 如图（3），在三极管基极注入一个电流Ib，在集电极得到一个被放大β倍的Ic电流。所以：

- 放大倍数β=Ic/Ib

- 本仪器Ib注入电流由一个恒流源提供，有三档可调节：0.1mA、1mA、10mA。这样就为判断三极管β线性好坏提供了方便。好的三极管在不同的条件下β一致性较好，而不好的三极管则表现出较大的差异。

- 耐压BVCEO及漏电流ICEO测试

高压

电流取样

图  4

- 3

- ___________________________________________________________________

- 如图（4）基极开路，在C、E及间加一个高压，检测三极管在此高压下的漏电流。本仪器高压调节范围为50V～650V。

- 耐压的测试方法是设置一个漏电流，如1mA，然后仪器自动增加高压值，当漏电流到达设定值时的电压即为耐压BVCEO。

- 本仪器的显示、分档、超限判断、报警功能完善，可以对各项指标进行分档或超限报警。超限判断依据自由设置。测试、分档、报警自动完成，智能化程度较高。

- 本仪器的设计难点是如何保证继电器的寿命。本所引进国外相应专用技术，采用无负荷动作原理，从而保证了继电器的长寿命。

- 设定操作说明

- 本仪器设定参数有：

- 测试数据的分档和超限报警值。

- 其中开关时间、β为分档值

- VBE、VCES、ICEO、BVCEO为超限报警值

- 测试条件设置

- 测漏电流ICEO的高压值

- 确定BVCEO的漏电流值

- 另外，测量开关时间、放大倍数的条件由前面板拨段开关设置，无须软件完成。

- 不同的三极管有不同的判断依据，为了方便用户操作，本仪器设计成能同时保存二十组数据，每一组数据给定一个编号。用户一旦设置好后，仪器能永久保存。以后使用时只需调出相应的编号即可，不必每次设定。

- 设定方法

- 进入设定状态：连续按“设定”键三次即从工作状态进入设定状态。

- 退出设定状态：连续按“设定”键三次即从设定状态返回工作状态。

- 进入设定状态后，仪器仅显示“SEL---”，表明仪器处在设定等待状态。

- 进入设定状态后，第一项工作是按“编号”键，仪器显示“0000”。此时输入一个编号，即把要设定的一组数据定义一个编号。如果是一个新编号，则仪器将保存这个编号。如果以前已有这个编号，现在只是想修改该编号内的某项数据，仪器将调出以前的数据以供修改。编号输入完毕，必须按“确认”键。不按“确认”

- 4

- ___________________________________________________________________

- 键，仪器做输入无效处理。

- 编号输入完毕，仪器又显示“SEL---”，此时按相应功能键，可以进行相应参数的设定。每项设定按“确认”键结束，仪器都重显“SEL---”。要退出设定状态，只须连续按“设定”键。

- 修改数据用“Δ”、“▽”“  ”三键，每次数据显示时，总有一位在闪烁，该位即是可修改位，用“Δ”、“▽”可使闪烁位数据从0～9循环变化，这一位修改完毕，用“ ”移动闪烁位，然后继续使用“Δ”、“▽”键修改，直到每一位都修改到需要值为止。最后按“确认”键予以确认。

- 任何数据修改后，都必须按“确认”键予以确认，否则仪器视为输入无效。

- 设定各项参数具体说明

- 在工作状态连续按“设定”键三次，仪器进入设定状态，然后按“编号”

键，输入编号。可以是新编号，也可以是已有的编号。输入已有编号可以只修改其中的某些数据项。

- 注意：只有输入编号确认后，重新显示“SEL---”，才能进行以下各项数据设定！

- 开关时间：

- 在“SEL---”状态下，按 “T”键，进入开关时间设定

- 第一步：设定上升时间。根据分档的要求依次输入每个数据，输入完毕，按“确认”键确认。上升时间输入完毕，必须输入一个结束符，即输入9.99，按“确认”键，仪器进入存储时间设定。

- 第二步：设定存储时间。同上设定完毕，也必须输入99.9结束符，按“确认”键，仪器进入下降时间设定。

- 第三步：设定下降时间。同上设定完毕，必须输入9.99结束符，按“确认”键，仪器返回“SEL---”状态。此时开关时间设定完毕，可以按其它键进行其它参数的设定。

- 举例：某单位对开关时间分选作以下划分：

- 上升时间：小于0.1μS不合格，0.1～0.3μS为第一档，0.3～0.6μS为第二档，大于0.6μS不合格。

- 存储时间：小于2μS不合格，2～4μS为第一档，4～6μS为第二档，大于6μS不合格。

- 5

- 下降时间：小于0.1μS不合格，0.1～0.3μS为第一档，0.3～0.6μS为第二档，大于0.6μS不合格。

- 根据以上要求，设定时依次输入以下数据：

- 上升时间：0.1—0.3—0.6—9.99四个数

- 存储时间：2—4—6—99.9四个数

- 下降时间：0.1—0.3—0.6—9.99四个数

- 仪器判断时，每一项小于第一个数判断为小于最小限，大于最后一个数判断为大于最大限，两者都视为不合格。其中9.99（或99.9）只是一个结束符，不作为判断依据。仪器在第一个数与最后一个数据之间作合格判断，并进行分档。如果某个三极管测试结果为：上升时间0.28μS,存储时间5μS，下降0.25μS，本仪器判断为合格，批号为121。第一个数1表示上升时间处于第一档，即在0.1～0.3μS之间；第二个数2表明存储时间处在第二档，即在4～6μS之间；第三个数1表明下降时间处在第一档，即在0.1～0.3μS之间。

- 注意：每一项参数最多可有9个判据！

- 放大倍数β设定

- 在“SEL---”状态，按 “β”键，进入β设定状态，依次输入每个数据，并按“确认”键确认，完毕时输入结束符99，并按“确认”键确认，仪器返回“SEL---”状态，β判据设定完成。

- 举例：某单位对β分选做以下要求：

- 小于10不合格，10～15之间为第一档；15～20之间为第二档，大于20不合格。

- 根据这一要求，依次输入10、15、20、99三个数据判断，一个结束符。仪器判断时，小于10，大于20判为不合格；在10～20之间为合格，并进行分档。99只是结束符，不作为判据使用。

- 如果某个三极管β测试值为13，则仪器显示批号时显示为1，即表示处在10～15之间。

- 正向压降VBE设定

- 在“SEL---”状态下按 “VBE”键，进入VBE设定状态。VBE设定有上限和下限两项，在上、下限之间仪器判断为合格，否则为不合格。进入VBE设定状态后，先设定上限，按“确认”后，进入设定下限，再按“确认”返回“SEL---”状态。上、下限有指示灯指明。

- 6

- ___________________________________________________________________

- 饱和压降VCES设定

- 在“SEL---”状态，按 “VCES”键进入VCES设定状态，VCES设定只有上限，超过上限判为不合格。设定完毕后按“确认”键，返回“SEL---”状态。

- 耐压BVCEO及漏电流ICEO设定

- 首先了解一下本仪器测试BVCEO及ICEO的方法：

- 测ICEO ：C、E极加一固定高压，然后测漏电流。所以必须输入两个数据：一个是ICEO最大允许值，作为合格判据；另一个是测试ICEO所加的高压值。

- 测BVCEO：逐步升高加在C、E极间的电压，当漏电流达到设定值时，此时的电压值即为耐压。所以也必须设定两个数据：一个是BVCEO最小允许值，作为合格判据；另一个是判断耐压的漏电流值。

- 在“SEL---”状态下按 “漏电”键，进入漏电流设定状态。在这个状态下需设定二个值：一个是ICEO最大允许值，作漏电流合格判据；另一个是确定耐压的漏电流值。

- 首先设定的是ICEO最大允许值，仪器显示窗指明“1”，输入完毕，按“确认”后，仪器显示窗指明“2”，进入确定耐压的漏电流设定。输入数据完毕按“确认”，仪器返回“SEL---”状态。

- 在“SEL---”状态下，按条件“耐压”键，进入高压设定状态。在该状态下需设定二个值：一个是测ICEO用的固定高压；另一个是BVCEO最小允许值，作为合格判断。

- 首先设定的是测ICEO所需的固定高压值，显示窗显示“1”指明，输入完毕，按“确认”键，显示窗显示“2”，表明进入BVCEO最小允许值设定，输入完毕后，按“确认”键，仪器返回“SEL---”状态。

- 高压设定范围50～650V，漏电流设定范围0.1μA～3mA。

- 测试操作说明

- 用测试线连接测试主机和测试盒。

- 开电源，测试主机自动调出上次关机前所使用的测试条件和判断数据。

- 如果想调用另一组测试条件和数据，连续按“设定”键三次，进入“SEL---”状态，然后连续按“刷新”键，仪器依次显示以前存入的编号，在需要的编号显示后，按“确认”键，仪器调出该编号数据作为当前测试条件和判据，并进入工作状态。

- 7

- ___________________________________________________________________

- 插上三极管，仪器自动测试开关时间、β、VBE、VCES，并等待。如果想测耐压和漏电流，请按测试盒上的“耐压”键，仪器就自动测试耐压和漏电流。

- 每次测试完毕，仪器自动处于等待状态，换上新管，仪器自动重新测试。

- 显示操作说明

- “T”键用来切换“开关时间”显示窗口的显示内容。按该键，轮流显示上升时间、存储时间、下降时间。

- “批号”键，用来切换“开关时间”，“放大倍数”两显示窗口显示批号，相应批号灯亮。多次按此键，则交替显示批号或测试数据。

- 按 “耐压”键，“耐压/漏电流”显示窗口显示耐压值，按右框内“漏电”键，“耐压/漏电流”显示窗显示漏电流值。

- 按 “VBE”键、“VCES”键，切换“VBE/VCES”显示窗口的显示值。

- 按“刷新”键，仪器重新测试数据。

- “复位”键，按此键，相当于仪器软启动一次。

- 其它事项

- 供电系统地线必须连接大地。

- 开机预热5分钟。

- 测试耐压和漏电流时，手不得接触三极管，否则有触电危险。

- 要保持插座清洁，经常用酒精清洗。插座上的灰尘会影响测试数据的准确性，特别是漏电流。

- 本仪器使用电压：	220V±10%  。

- 本仪器外观尺寸：长×深×高=400×360×160mm

- 非人为损坏，二年免费保修，终身维修。

- 本仪器仅用于晶体管的一致性分选，不做准确计量用，属于非计量仪器。因为测试条件为非标。

- 8

- ___________________________________________________________________

- 装箱清单

- 1．		主机				1台

- 2．		TO-220插座			1只

- 3．		电源线				1根

- 4．		说明书				1份

- 5．		合格证				1份

- 6．		保修卡				1份

- 9